附件一

水平角的测量

一、教学内容

土建大类土建施工类专业《建筑施工测量》课程中的有关内容。

1.水平角测量在工程实践中的具体应用；

2.水平角测量的主要方法；

3.常用测角仪器的操作要点；

4.正确测量水平角并进行精度判定。

二、现场操作说明

参赛教师在固定的测量点（O点）上安置仪器，自行选择A、B、C、D、E五个标示点（布置在距离O点约10m处）中的任意两点，单人完成选定两点与测量点组成的水平角的测量，填写记录表单。

测回法观测水平角记录手簿

| 测站 | 竖盘 位置 | 目标 | 水平度盘读数 (° ′ ″) | 半测回值 (° ′ ″) | 一测回值 (° ′ ″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 盘左 |  |  |  |  |
|  | 盘右 |  |  |  |  |

三、比赛现场提供的设备及布局

现场提供常用铝合金通用三脚架（提供垂球挂钩供选用），备有国产常用经纬仪（DT-02、DT402）、全站仪（KTS-462R4L）、铝合金水准尺供选用。参赛教师均可以自行携带。

附件二

简易数字电压表的装配与调试

一、教学内容

电子信息大类应用电子技术等专业《单片机技术与应用》等课程中的有关内容。

1.简易数字电压表的结构与电路原理；

2.简易数字电压表的部分元器件安装与电路调试；

3.简易数字电压表的控制程序完善及调试；

4.简易数字电压表的典型电路故障分析、检测与维修。

二、现场操作说明

参赛教师在现场电脑中自主抽取1个“预装程序”（一经选定不得更换），联接数字电压表功能板，判定“预装程序”中预设的1个程序错误（故障类型有：按键A/D转换程序故障、数据转换程序故障、数码管动态显示程序故障），修正并调试成功。

三、比赛现场提供的设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易数字电压表 | 1块 | 详见套件清单 |
| 2 | 4位半数字万用表 | 1块 | 选手可自备 |
| 3 | 40M双踪数字示波器 | 1台 |  |
| 4 | 3～30V/1A双路直流稳压源 | 1台 |  |
| 5 | 单片机编程器（下载器） | 1套 | CP2102转换芯片 |
| 6 | 计算机 | 1台 | 预装keil c51、下载程序等 |
| 7 | USB延长线 | 1根 | 1公头1母头（1米） |
| 8 | 电子电路维修通用工具 | 1套 | 选手可自备 |

1.简易数字电压表套件清单

| 名称 | 标号 | 标称值 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R15 | 100 | 直插式 | 9 |
| 电阻 | R13 | 510 | 直插式 | 1 |
| 电阻 | R14 | 1K | 直插式 | 1 |
| 电阻 | R9、R10、R11、R12、R16 | 10K | 直插式 | 5 |
| 电解电容 | C1、C2 | 10uF/10V | 直插式 | 2 |
| 瓷片电容 | C3、C4、C5 | 0.1uF | 直插式 | 3 |
| 瓷片电容 | C6、C7 | 27pF | 直插式 | 2 |
| 二极管 | D1、D2、D3 | 1N4148 | 直插式 | 3 |
| 发光二极管 | D4 | 绿φ5 | 直插式 | 1 |
| 三极管 | Q1、Q2、Q3、Q4 | 9012 | 直插式 | 4 |
| 晶体 | Y1 | 12MHz | 直插式 | 1 |
| 单片机 | U1 | STC89C52 | 直插式 | 1 |
| IC插座 |  | DIP40 | 直插式 | 1 |
| IC | U2 | ADC0831 | 直插式 | 1 |
| IC插座 |  | DIP8 | 直插式 | 1 |
| 4位共阳数码管 | L1 | SIA4 10564 | 直插式 | 1 |
| 拨动开关 | S1 | SS12F44G63脚+2固定脚（3mm间距） | 直插式 | 1 |
| 轻触按键 | S2 | KFC-A06-C-1-5（4脚） | 直插式 | 1 |
| 单排排针 |  | 5脚（2.54mm) | 直插式 | 3 |
| 单排弯座 | JP1 | 5脚（2.54mm) | 直插式 | 1 |

2.简易数字电压表电路原理图

3.简易数字电压表硬件分布图

4.简易数字电压表PCB图

正面

反面

5.简易数字电压表实物

6.操作台

附件三

参赛视频制作要求

一、录制软件

录制软件不限，参赛教师自行选取。

二、视频信号源

1.稳定性

全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

2.信噪比

图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

3.色调

白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

三、音频信号源

1.声道配置

中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道，则录于第2声道）。

2.电平指标

-2db— -8db，声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

3.信噪比

不低于48db。

4.其他

声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

四、视频压缩格式及技术参数

1.压缩格式

采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式。

2.码流

动态码流的码率为1024Kbps（125KBps）。

3.分辨率

（1）采用标清4:3拍摄时，设定为720×576；

（2）采用高清16:9拍摄时，设定为1280×720；

（3）在同一参赛作品中，各机位的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。

4.画幅宽高比

（1）分辨率设定为720×576的，选定4:3；

（2）分辨率设定为1280×720的，选定16:9；

（3）在同一参赛作品中，各机位的视频应统一画幅宽高比，不得混用。

5.帧率

25帧/秒。

6.扫描方式

逐行扫描。

五、音频压缩格式及技术参数

1.压缩格式

采用AAC（MPEG4 Part3）格式。

2.采样率

48KHz

3.码流

128Kbps（恒定）。

六、封装格式

采用MP4格式封装。（视频编码格式：H.264/AVC（MPEG-4 Part10）；音频编码格式：AAC（MPEG4 Part3））

七、其他

1.视频和音频的编码格式务必遵照相关要求，否则将导致视频无法正常播出，延误网络评审，影响比赛成绩。视频的编码格式信息，可在视频播放器的视频文件详细信息中查看。视频编码格式不符合比赛要求的，可用各种转换软件进行转换。

2.视频和音频的码流务必遵照相关要求。按要求制作的视频，信息化教学设计比赛的10分钟讲解视频，文件大小不超过100M；信息化课堂教学比赛的35-45分钟教学视频，文件大小不超过500M。码流过大的视频，播放时会出现卡顿现象，延误网络评审，影响比赛成绩。

3.比赛采取匿名方式进行，禁止参赛教师进行省市、学校和个人情况介绍，参赛视频切勿泄露相关信息。

4.参赛视频可出现教师形象。

附件四

评分指标

一、信息化教学设计比赛

| 评比 指标 | 分值 | 评比要素 |
| --- | --- | --- |
| 总体 设计 | 40 | 1.教学目标明确、有据，教学内容安排合理，符合技术技能人才培养要求； 2.教学策略得当，符合职业院校学生认知规律和教学实际； 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学设施，系统优化教学过程； 4.教案完整、规范，内容科学。 |
| 教学 过程 | 30 | - 教学组织与方法得当，突出学生主体地位，体现“做中学、做中教”； - 教学互动流畅、合理，针对学习反馈及时调整教学策略； 3.信息技术与数字资源运用充分、有效，教学内容呈现恰当，满足学生学习需求； 4.教学考核与评价科学有效。 |
| 教学 效果 | 15 | 1.有效达成教学目标，运用信息技术解决教学重难点问题或完成教学任务的作用突出，效果明显； 2.切实提高学生学习兴趣和学习能力。 |
| 特色 创新 | 15 | 1.理念先进，立意新颖，构思独特，技术领先； 2.广泛适用于实际教学，有较大推广价值。 |

二、信息化课堂教学比赛

| 评比 指标 | 分值 | 评比要素 |
| --- | --- | --- |
| 教学 设计 | 25 | 1.教学目标明确、有据，教学内容安排合理，符合技术技能人才培养要求； 2.教学策略得当，符合职业院校学生认知规律和教学实际； 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学设施，系统优化教学过程； 4.教案完整、规范，内容科学。 |
| 教学 实施 | 45 | 1.按照提交的教案组织课堂教学，教学过程与活动安排必要、合理，衔接自然； 2.教学组织与方法得当，教学活动学生参与面广，突出学生主体地位，体现“做中学、做中教”； 3.信息技术与数字资源运用充分、有效，教学内容呈现恰当，满足学生学习需求； 4.教学互动流畅、合理，针对学习反馈及时调整教学策略； 5.教师教学态度认真严谨、仪表端庄、语言规范、表达流畅、亲和力强。 |
| 教学 效果 | 15 | 1.有效达成教学目标，运用信息技术解决教学重难点问题或完成教学任务的作用突出，效果明显； 2.课堂教学真实有效、气氛好，切实提高学生学习兴趣和学习能力。 |
| 特色 创新 | 15 | 1.理念先进，立意新颖，构思独特，技术领先； 2.课堂教学效率高，成效好，特色鲜明，具有较强的示范性。 |

三、信息化实训教学比赛

| 评比指标 | 分值 | 评比要素 |
| --- | --- | --- |
| 总体 设计 | 30 | 1.教学目标明确，教学内容完整，符合技术技能人才培养要求； 2.教学策略得当，突出实践性教学特点，符合职业院校学生认知规律和教学实际； 3.合理选用信息技术、数字资源和信息化教学环境，系统优化教学过程； 4.教案完整、规范。 |
| 教学 过程 | 30 | 1.教学组织与方法得当，突出学生主体地位，体现“做中学、做中教”； 2.教学互动流畅、合理，针对学习反馈及时调整教学策略； 3.信息技术与数字资源运用充分、有效，教学内容呈现恰当，有效解决实训教学中重难点问题； 4.教学考核与评价科学有效。 |
| 现场 操作 | 25 | 1.现场讲解和设备操作配合恰当； 2.完成规定任务，操作规范、熟练； 3.展示良好的职业技能和职业素养。 |
| 特色 创新 | 15 | 1.理念先进，立意新颖，构思独特，技术领先； 2.广泛适用于实际教学，有较大推广价值。 |